JDRE58H12G1213

原理图计算书

输入电压范围：9-30Vdc

Rev 2.0 - 2026-03-30

电路模块：电源、欠压保护、SSI通信接口

# 目录

1. 设计参数与约束

2. 欠压保护电路 (R3111Q291C)

3. BZX84-C8V2 稳压管校核

4. LGS5145 Buck 电源设计

5. SSI 接口保护电路

6. 后级 LDO 选型

7. 设计与调试建议

# 1. 设计参数与约束

输入电压范围：9V ~ 30Vdc (工业标准 24V 供电)

输出电压：

• VDD1: ~5V (LGS5145 Buck 输出)

• VDD2: 3.0V (RP173N301B)

• VDD3: 2.5V (RP173N251B)

通信接口：SSI (RS-422)

防护标准：IEC61000-4-5 (浪涌)

## 1.1 关键器件清单

| 位号 | 器件 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| U2 | LGS5145 | Buck降压, 4.5-40V输入, Vref=0.765V |
| U4 | R3111Q291C | 2.91V欠压检测, SOT-23-3 |
| D3 | BZX84-C8V2 | 8.2V稳压管, 250mW, SOT-23 |
| GDT1/2 | BC091N-H | 90V气体放电管, 3kA, 2极 |
| TVS1/2 | SMAJ5.0CA | 5V双向TVS, 9.2V钳位, 400W |
| R1 | BRW0207JTSS2R2 | 2.2Ω, 1W, 抗浪涌电阻 |
| U1 | SIT3490E | RS-422收发器, 14Mbps, ±15kV ESD |

# 2. 欠压保护电路 (R3111Q291C)

## 2.1 电路拓扑

R2 (100kΩ) + R5 (56kΩ) 分压网络，为 R3111Q291C 提供电源电压检测。当输入电压跌落到设定门限时，R3111 输出低电平，禁止 Buck 启动。

## 2.2 分压比计算

K = R5 / (R2 + R5) = 56 / (100 + 56) = 0.3590

## 2.3 分压点电压

| 输入电压Vin | 分压点电压 Vdiv | BZX84状态 |
| --- | --- | --- |
| 9V (最低) | 9 × 0.3590 = 3.23V | 不导通 (<8.2V) |
| 24V (标称) | 24 × 0.3590 = 8.62V | 导通钳位 |
| 30V (最高) | 30 × 0.3590 = 10.77V | 导通钳位 |

## 2.4 欠压门限计算

Vin_UVLO = Vdet / K = 2.91V / 0.3590 = 8.11V (典型值)

| 工况 | UVLO门限 | 9V输入裕量 |
| --- | --- | --- |
| 典型值 | 8.11V | +0.89V |
| 最坏情况 (+2%检测, -1%电阻) | 8.36V | +0.64V |
| 最佳情况 (-2%检测, +1%电阻) | 7.87V | +1.13V |

结论：UVLO 门限约 8.1V，9V 最低输入时裕量 0.64V~1.13V，满足设计要求。

## 2.5 与原设计(R5=51kΩ)对比

| 参数 | R5=51kΩ (原) | R5=56kΩ (新) |
| --- | --- | --- |
| 分压比K | 0.3377 | 0.3590 |
| UVLO典型门限 | 8.62V | 8.11V |
| 9V输入裕量 | 0.38V | 0.89V |
| 评价 | 裕量不足 | 裕量改善 |

# 3. BZX84-C8V2 稳压管校核

## 3.1 工作状态分析

在 9V 输入时，BZX84 不导通（3.23V < 8.2V）；在 24V/30V 时导通，将电压钳位在 8.2V。

## 3.2 功耗计算 (30V输入，最恶劣)

I_R2 = (Vin - Vz) / R2 = (30V - 8.2V) / 100kΩ = 0.218mA

P_D3 = Vz × I_R2 = 8.2V × 0.218mA = 1.79mW

## 3.3 裕量评估

| 参数 | 计算值 | 额定值 | 裕量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大功耗 | 1.79mW | 250mW | 139倍 |
| 最大反向电压 | 10.77V | 8.2V | 1.3倍 |

结论：BZX84-C8V2 功耗裕量充足，满足设计要求。

# 4. LGS5145 Buck 电源设计

## 4.1 输出电压计算

Vout = Vref × (1 + R3/R6) = 0.765 × (1 + 124/23.7) = 4.77V

取 Vref=0.8V 计算：Vout = 0.8 × 6.232 = 4.99V ≈ 5V

结论：VDD1 输出约 5V，为后级 LDO 提供充足输入电压。

## 4.2 输入电压范围校核

LGS5145 输入范围：4.5V ~ 40V

| 输入电压 | 是否在范围内 |
| --- | --- |
| 9V (最低) | 是 |
| 30V (最高) | 是 |

## 4.3 电感纹波电流 (fsw≈500kHz, L=10μH)

ΔIL = Vout × (1-D) / (fsw × L)

| Vin | 占空比D | 纹波电流ΔIL |
| --- | --- | --- |
| 9V | 5/9 = 55.6% | 444mA |
| 24V | 5/24 = 20.8% | 792mA |
| 30V | 5/30 = 16.7% | 833mA |

注意：30V 输入时纹波电流最大(833mA)，需确认 L1 饱和电流 ≥ 满载电流 + 417mA。

# 5. SSI 接口保护电路 (SIT3490E)

## 5.1 保护拓扑

三级保护架构：

第1级：BC091N-H (90V GDT) - 泄放高能量浪涌

第2级：SMAJ5.0CA (5V TVS, 9.2V钳位) - 精细钳位

第3级：SIT3490E 内置保护 (±15kV ESD) - 芯片级防护

## 5.2 限流电阻校核 (R1 = 2.2Ω)

ΔV_R = Vin_gdt - Vclamp = 90V - 9.2V = 80.8V (典型)

Ipeak = ΔV_R / R = 80.8V / 2.2Ω = 36.7A

Ppeak = Ipeak² × R = (36.7)² × 2.2Ω ≈ 3kW (10μs脉冲)

| 参数 | 典型值(90V) | 最坏值(63V) |
| --- | --- | --- |
| 电阻两端电压 | 80.8V | 53.8V |
| 峰值电流 | 36.7A | 24.5A |
| 峰值功率 | ~3kW | ~1.3kW |

## 5.3 电阻选型评估

BRW0207JTSS2R2 规格：

• 额定功率：1W (70°C)

• 浪涌性能：1000V (10次 1.2/50μs & 8/20μs)

• 浪涌电压裕量：1000V >> 80.8V (12倍)

结论：

• IEC61000-4-5 等级1~2 (0.5~1kV)：完全通过

• IEC61000-4-5 等级3~4 (2~4kV)：单次可通过，建议增加阻值或换用0309封装

## 5.4 TVS 选型确认

| 参数 | SMAJ5.0CA | 评估 |
| --- | --- | --- |
| 反向截止电压 Vrwm | 5.0V | ≥ SSI信号最高电平(5V) |
| 钳位电压 Vc | 9.2V | < SIT3490E耐压(±15V) |
| 峰值脉冲功率 | 400W | 满足要求 |

# 6. 后级 LDO 选型

## 6.1 LDO 配置

| 器件 | 输入 | 输出 | 压差(Vdo) |
| --- | --- | --- | --- |
| RP173N301B | 5V (VDD1) | 3.0V | ≥0.9V |
| RP173N251B | 5V (VDD1) | 2.5V | ≥0.4V |

结论：Buck 输出 5V，为 LDO 提供充足压差，满足正常工作要求。

# 7. 设计与调试建议

## 7.1 关键参数变更

✓ R5: 51kΩ → 56kΩ (降低 UVLO 门限，增加裕量)

## 7.2 布局布线建议

1. GDT (BC091N-H) 和 TVS (SMAJ5.0CA) 尽量靠近连接器放置

2. 保护器件的 GND 脚与 SIT3490E 的 GND 就近连接，走线短捷

3. Buck 电路的电感 L1 和续流二极管 D1 远离敏感信号线

4. LDO 输入端加 10μF + 100nF 去耦电容

## 7.3 测试验证建议

1. 欠压保护测试：缓慢降低输入电压，记录 UVLO 触发点（应约 8V~8.5V）

2. 浪涌测试：按 IEC61000-4-5 等级 3 (2kV) 进行测试，观察通信是否正常

3. 纹波测试：在 30V 输入、满载条件下测量 VDD1 纹波（应 < 50mVpp）

—— 完 ——