JDRE58H12G1213

原理图计算书

输入电压范围：9-30Vdc

Rev 3.0 - 2026-03-30

电路模块：电源、欠压保护、SSI通信接口

关键变更：R5 = 270kΩ（原56kΩ）

# 目录

1. 设计参数与约束

2. 欠压保护电路 (R3111Q291C) - R5=270kΩ

3. BZX84-C8V2 稳压管校核

4. LGS5145 Buck 电源设计

5. SSI 接口保护电路

6. 后级 LDO 选型

7. 设计与调试建议

# 1. 设计参数与约束

输入电压范围：9V ~ 30Vdc (工业标准 24V 供电)

输出电压：

• VDD1: ~5V (LGS5145 Buck 输出)

• VDD2: 3.0V (RP173N301B)

• VDD3: 2.5V (RP173N251B)

通信接口：SSI (RS-422)

防护标准：IEC61000-4-5 (浪涌)

本版关键变更：R5 从 56kΩ 改为 270kΩ

## 1.1 关键器件清单

| 位号 | 器件 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| U2 | LGS5145 | Buck降压, 4.5-40V输入, Vref=0.765V |
| U4 | R3111Q291C | 2.91V欠压检测, VDD max=10V |
| D3 | BZX84-C8V2 | 8.2V稳压管, 250mW, SOT-23 |
| R5 | 270kΩ | 欠压检测分压下臂 (原56kΩ) |
| GDT1/2 | BC091N-H | 90V气体放电管, 3kA, 2极 |
| TVS1/2 | SMAJ5.0CA | 5V双向TVS, 9.2V钳位, 400W |
| R1 | BRW0207JTSS2R2 | 2.2Ω, 1W, 抗浪涌电阻 |

# 2. 欠压保护电路 (R3111Q291C)

## 2.1 电路拓扑

R2 (100kΩ) + R5 (270kΩ) 分压网络，为 R3111Q291C 提供电源电压检测。

## 2.2 分压比计算

K = R5 / (R2 + R5) = 270 / (100 + 270) = 0.7297

## 2.3 分压点电压

| 输入电压Vin | 分压点电压 Vdiv | BZX84状态 |
| --- | --- | --- |
| 9V (最低) | 9 × 0.7297 = 6.57V | 不导通 (<8.2V) |
| 24V (标称) | 24 × 0.7297 = 17.51V | 导通钳位到8.2V |
| 30V (最高) | 30 × 0.7297 = 21.89V | 导通钳位到8.2V |

## 2.4 欠压门限计算

Vin_UVLO = Vdet / K = 2.91V / 0.7297 = 3.99V (典型值)

| 工况 | UVLO门限 | 9V输入裕量 |
| --- | --- | --- |
| 典型值 | 3.99V | +5.01V |
| 最坏情况 (+2%检测, -1%电阻) | 4.12V | +4.88V |

结论：UVLO 门限约 4.0V，9V 最低输入时裕量约 5V，余量充足。

## 2.5 与原设计(R5=56kΩ)对比

| 参数 | R5=56kΩ (原) | R5=270kΩ (新) |
| --- | --- | --- |
| 分压比K | 0.3590 | 0.7297 |
| UVLO典型门限 | 8.11V | 3.99V |
| 9V输入裕量 | 0.89V | 5.01V |
| BZX84状态(30V) | 过压(10.77V) | 正常钳位(8.2V) |

✅ 270kΩ方案优势：UVLO裕量更大，BZX84不过压

# 3. BZX84-C8V2 稳压管校核

## 3.1 工作状态分析 (R5=270kΩ)

在 9V 输入时，BZX84 不导通（6.57V < 8.2V）；在 24V/30V 时导通，将电压钳位在 8.2V。

## 3.2 功耗计算 (30V输入)

I_R2 = (Vin - Vz) / R2 = (30V - 8.2V) / 100kΩ = 0.218mA

P_D3 = Vz × I_R2 = 8.2V × 0.218mA = 1.79mW

## 3.3 裕量评估

| 参数 | 计算值 | 额定值 | 裕量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反向电压 | 8.2V (钳位值) | 8.2V | 1.0倍 |
| 最大功耗 | 1.79mW | 250mW | 139倍 |

## 3.4 R3111Q291C 输入电压校核

| 输入电压 | BZX84钳位后 | R3111 VDD | 是否超限(10V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9V | 6.57V (BZX84不通) | 6.57V | 否 |
| 24V | 8.2V (钳位) | 8.2V | 否 |
| 30V | 8.2V (钳位) | 8.2V | 否 |

结论：BZX84 正常工作，R3111 输入电压在安全范围内 (<10V)。

# 4. LGS5145 Buck 电源设计

## 4.1 输出电压计算

Vout = Vref × (1 + R3/R6) = 0.765 × (1 + 124/23.7) = 4.77V

取 Vref=0.8V 计算：Vout = 0.8 × 6.232 = 4.99V ≈ 5V

结论：VDD1 输出约 5V，为后级 LDO 提供充足输入电压。

## 4.2 输入电压范围校核

LGS5145 输入范围：4.5V ~ 40V

| 输入电压 | 是否在范围内 |
| --- | --- |
| 9V (最低) | 是 |
| 30V (最高) | 是 |

## 4.3 电感纹波电流 (fsw≈500kHz, L=10μH)

ΔIL = Vout × (1-D) / (fsw × L)

| Vin | 占空比D | 纹波电流ΔIL |
| --- | --- | --- |
| 9V | 5/9 = 55.6% | 444mA |
| 24V | 5/24 = 20.8% | 792mA |
| 30V | 5/30 = 16.7% | 833mA |

注意：30V 输入时纹波电流最大(833mA)，需确认 L1 饱和电流 ≥ 满载电流 + 417mA。

# 5. SSI 接口保护电路 (SIT3490E)

## 5.1 保护拓扑

三级保护架构：

第1级：BC091N-H (90V GDT) - 泄放高能量浪涌

第2级：SMAJ5.0CA (5V TVS, 9.2V钳位) - 精细钳位

第3级：SIT3490E 内置保护 (±15kV ESD) - 芯片级防护

## 5.2 限流电阻校核 (R1 = 2.2Ω)

ΔV_R = Vin_gdt - Vclamp = 90V - 9.2V = 80.8V (典型)

Ipeak = ΔV_R / R = 80.8V / 2.2Ω = 36.7A

Ppeak = Ipeak² × R = (36.7)² × 2.2Ω ≈ 3kW (10μs脉冲)

## 5.3 电阻选型评估

BRW0207JTSS2R2 规格：额定功率1W，浪涌性能1000V，裕量12倍

结论：IEC61000-4-5 等级1~2 完全通过，等级3~4 单次可通过

# 6. 后级 LDO 选型

| 器件 | 输入/输出 | 压差 |
| --- | --- | --- |
| RP173N301B | 5V → 3.0V | ≥0.9V |
| RP173N251B | 5V → 2.5V | ≥0.4V |

结论：Buck 输出 5V，为 LDO 提供充足压差，满足正常工作要求。

# 7. 设计与调试建议

## 7.1 关键参数变更

✓ R5: 56kΩ → 270kΩ (解决BZX84过压问题)

✓ UVLO门限: 8.11V → 3.99V (裕量增加)

✓ BZX84工作状态: 过压 → 正常

## 7.2 测试验证建议

1. 欠压保护测试：缓慢降低输入电压，记录 UVLO 触发点（应约 4V）

2. 浪涌测试：按 IEC61000-4-5 等级 3 (2kV) 进行测试

3. 纹波测试：在 30V 输入、满载条件下测量 VDD1 纹波（应 < 50mVpp）

—— 完 ——